## Enhancing Food Security and Resilience of Rural Communities Red Sea State in Eastern Sudan.

### Bid documents

RED SEA STATE SUAKIN LOCALITY

Rehabilitation Suakin Fish Landing Site Building – Suakin locality

Civil Works Metal Works

Feb. 2026

# المواصفات الفنية

### Specifications & Performance Requirements

General Provisions

Scope and Applications

These Specifications apply to Rehab Suakin fish landing site building, the rehab works should cover; roof, concrete work, Tile work, Carpentry and metal works, the details as specified below.

REHABILITATION SUAKIN FISH LANDING SITE IN SUAKIN LOCALITY

A. Bill of quantities for rehabilitation suakin fish landing site.

- Mobilization

Bill of Quantity 1-1 for moblization

| # | DESCRIPTION | QUANTITY | UNIT | UNIT PRICE SDG | TOTAL PRICE SDG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilization to the site: Mobilization shall consist of preparatory work including, but not limited to, those necessary to the movement of personnel, equipment, supplies and incidentals to the project site in Suakin fish landing site – Suakin locality. | 1 | JOB |  |  |
|  |  |  |  | Total of Bill No. 1-1 |  |

- Civil works

| # | Items descriptions | Quantity | Unit | Unit Price SDG | Total Price SDG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Removal Work اعمال الازاله |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Dismantling and removing the zinc roof (zinc with insulation only) and transporting and | 1 | JOB |  |  |

|  | removing the debris off-site (383m2) فك وازاله السقف من الزنك(الزنك مع العازل فقط) ونقل وترحيل الأنقاض خارج الموقع 383م2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Dismantling and removing dilapidated wooden doors and handing the scrap metal over to the consultant. فك وازاله أبواب من الخشب المتهالك ويسلم الاسكراب للاستشارى | 4 | # |  |  |
| 2.1.3 | The dilapidated wooden skylights are dismantled and removed, and the scrap is handed over to the consultant. فك وإزالة المناور من الخشب المتهالك ويسلم الاسكراب للاستشارى | 14 | # |  |  |
| 2.1.4 | Excavating, breaking, and filling a sewage well شقط وكسر وردم بئر صرف صحى | 2 | # |  |  |
| 2.1.5 | broke and filled in a water tank. شرحه ولكن كسر وردم خزان مياه | 2 | # |  |  |
| 2.1.6 | Demolition of buildings to create an opening for exhaust fans above the skylights; the price includes removal and disposal of the debris. كسر مبانى لعمل فتحه لمراوح الشفط اعلى المناور ويشمل السعر نقل وترحيل الأنقاض | 10 | # |  |  |
| 2.1.7 | Removal and cleaning of waste from inside and outside bathrooms and removal of debris ازاله ونظافه المخلفات من داخل الحمامات والخارج ونقل الانقاض | 1 | JOB |  |  |
| 2.2 | Roofing work اعمال السقوفات |  |  |  |  |

| 2.2.1 | Supply and installation of cement and fiber-reinforced roofing sheets (Turkish-made) 92 cm wide and 5 mm thick, including assembly and screw fixing, along with a technical catalog and tender documents detailing the saw and technical specifications. توريد وتركيب الواح للاسقف من الاسمنت والالياف اترميت تركى الصنع عرض 92 سم وسماكه 5 ملم مع مراعاة الركوب والتثبيت بالمسامير مع تقديم كتالوج فنى مع كراسة العطاء للمنتج موضح فيه المنشار والمواصفات الفنيه | 400 | M2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | White concrete works اعمال الخرسانه البيضاء |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Supply and pouring of 6:3:1 white concrete for exterior terraces and entrances, with the addition of a sealant to the cement (Sicalite and Sicaltex). توريد مواد وصب خرسانه بيضاء 6:3:1 للمساطب الخارجيه وللمداخل مع اضافه ماده عازله للاسمنت السيكالايت والسيكاليتكس | 240 | M2 |  |  |
| 2.3.2 | Supply of materials and application of a 5:1 smooth plastering for terrace barriers, with the addition of a sealant to the cement (Sicalite and Sicaltex). توريد مواد وعمل بياض ناعم 5:1 لحاجز المساطب باضافه ماده عازله للاسمنت السيكالايت والسيكاليتكس | 80 | M2 |  |  |
| 2.3.3 | For the truss structure, with the surface being thoroughly smoothed using cement and sand mortar. The price includes excavation and removal of old flooring, and transport and removal of debris from the site. شرحه ولكن لجملون الانزال مع تنعيم السطح جيدا بلبانى الاسمنت والرمله ويشمل السعر نغر وإزالة الارضيات القديمه ونقل وترحيل الأنقاض خارج الموقع | 375 | M2 |  |  |
| 2.4 | Tile Works اعمال البلاط |  |  |  |  |

| 2.4.1 | Supply of materials and installation of ceramic wall tiles (in areas where there are cracks) توريد مواد وعزق بلاط سيراميك للحوائط (الأماكن التي يوجد بها كسر) | 15 | M2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Supply of materials and marble paving for terraces measuring 4 x 1.40 m and 1.20 m high, taking environmental considerations into account. توريد مواد وعزق رخام للمساطب مقاس 1.40×4 م ارتفاع 1.20م مع مراعاة البيئه | 2 | # |  |  |
| 2.5 | Painting works اعمال الدهانات |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Supplying materials and applying wire mastic paint to walls after sanding the old paint and applying a silk primer coat. توريد مواد وعمل طلاء للحوائط بالبوماستك السلكى بعد صنفره الطلاء القديم وعمل طليه اوليه حريريه | 506 | M2 |  |  |
| 2.5.2 | for the exterior walls. شرحه ولكن للحوائط من الخارج | 512 | M2 |  |  |
| 2.5.3 | for bathroom and office walls. شرحه ولكن لحوائط الحمام والمكتب | 75 | M2 |  |  |
| 2.5.4 | Supply of materials and painting of rectangular pipe grilles. The price includes sanding well and painting with Sudanese oil paint after applying a preliminary coat of iron oxide (slime). توريد مواد وعمل طلاء للقريلات من المواسير المستطيله ويشمل السعر الصنفره جيدا والطلاء بالبوهيه الزيتيه السودانيه بعد عمل طليه اوليه من أكسيد الحديد (الزلقون) | 14 | # |  |  |
| 2.6 | Insulation and treatment works اعمال العزل والمعالجه |  |  |  |  |
| 2.6.1 | The weak parts of the concrete cover are removed, the reinforcing steel is inspected (sanded + coated with a rust-preventative material), and then the cover is replaced | 16 | # |  |  |

|  | by adding a waterproofing and moisture-proofing bonding material to the columns. يتم إزالة الأجزاء الضعيفه من الغطاء الخرسانى والكشف على حديد التسليح (صنفره+دهان بماده عازله للصدا) ومن ثم إعادة الغطاء باضافه ماده رابطه عازله للماء والرطوبه للاعمده |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.2 | downwards, 1m high, شرحه ولكن للاسفل ارتفاع 1م ويشمل السعر شرحه | 80 | L.M |  |  |
| 2.6.3 | Supply of materials and cladding of the exterior columns in red, along with the application of kohl and varnish (with oil paint). توريد مواد وعمل تجليد للاعمده الخارجيه بالطول الأحمر مع عمل كحله واورنيش (بالبوهيه الزيتيه) | 16 | # |  |  |
| 2.6.4 | downwards, 1m high, شرحه ولكن للاسفل ارتفاع 1م ويشمل السعر شرحه | 80 | L.M |  |  |
| 2.7 | Bath room works اعمال الحمامات |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Supply of materials and cladding of exterior walls with red brick, including grouting and varnishing (with oil paint). The price includes plastering and removal of the damaged plaster layer. توريد مواد وعمل تجليد للحوائط الخارجيه بالطوب الاحمر مع عمل كحله واورنيش (بالبوهيه الزيتيه) ويشمل السعر نغر وازالة طبقة البياض التالفه | 35 | L.M |  |  |
| 2.7.2 | Supply of materials and installation of two perpendicular layers of imported roof coat for roofs توريد مواد وعمل عازل طيقتين متعامدتين من بطانة السقف المستورد للسقوفات. | 13 | M2 |  |  |
| 2.7.4 | Supply of materials and application of three coats of wire-based Bomastik paint after applying a silk primer to the ceilings, sanding the old paint, and curing. توريد مواد وعمل طلاء بالبوماستيك السلكى | 13 | M2 |  |  |

|  | ثلاث طليات بعد عمل طلية اوليه حريريه للسقوفات وصنفرة الطلاء القديم والمعالجه |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.5 | for the walls, both inside and out. شرحه ولكن للحوائط من الداخل والخارج | 220 | M2 |  |  |
| 2.7.6 | Supply, fabrication, and installation of a 0.8 x 2m solid pine wood door. The price includes painting with oil-based paint and removal of the old wood. توريد مواد وتصنيع وتركيب باب من الخشب الموسكى الصبرص مقاس ×0.8 2م كامل ويشمل السعر الطلاء بالبوهيه الزيتيه وبشمل ازالة القديم | 8 | # |  |  |
|  |  |  | Total of Bill for civil works |  |  |

- Metal Works

Bill No. 3-1 Rehab suakin fish landing site; doors and windows.

| # | Items descriptions | Quantity | Unit | Unit Price SDG | Total Price SDG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Supply, manufacture and installation of a 3x2m decorative sheet iron door (CNC) - full price for painting the frame after applying an initial aluminum coating (Alton). توريد مواد وتصنيع وتركيب باب مقاس 2×3م من الحديد الصاج المزخرفcnc( ) كامل ويشمل السعر الطلاء بالبوهيه بعد عمل طليه اوليه من أكسيد الحديد (الزلقون) | 4 | # |  |  |
| 3.2 | Supply, manufacturing, installation, and production of stainless steel trenchers, 45 cm wide. The price includes thorough cleaning and removal of old materials. توريد مواد وتصنيع وتركيب وتصنيع ترانش من الاستيل استانلس عرض 45 سم ويشمل السعر النظافه الجيده وازالة القديم | 25 | L.M |  |  |
| 3.3 | Supply, manufacture, and installation of a complete (2 x 0.3 m) aluminum and 6 mm glass skylight. توريد مواد وتصنيع وتركيب منور من الالمونيوم التكنوسيد | 14 | # |  |  |

|  | والزجاج 6 ملى مقاس 0.3×2( م) كامل |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Supply of materials and general maintenance for an aluminum door. The price includes replacing the door frame (bathroom door) and handles. توريد مواد وعمل صيانه عامه لباب من الالمنيوم ويشمل السعر تغير البلويت (باب الحمام) والايادى | 1 | # |  |  |
| 3.5 | repair includes the office door and internal entrance, and the price includes the lock and handles. شرحه ولكن صيانه لباب المكتب والمدخل الداخلى ويشمل السعر الكالون والايادى | 2 | # |  |  |
| 3.6 | Supply of materials, manufacturing and installation of window sash, price includes labor (size 1x1m) (sash only) توريد مواد وتصنيع وتركيب ضلفه شباك ويشمل السعر الايادى (مقاس 1×1م) (ضلفه فقط) | 1 | # |  |  |
|  |  |  | Total of Bill Metal Work |  |  |

COST SUMMARY FOR REHAB SUAKIN FISH LANDING SITE BUILDING

(Summary of Tender Price)

| Item | Description | Cost (Sudanese Pounds)/SDG |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobilizations |  |
| 2 | Civil Works |  |
| 3 | Metal Works |  |
| 4 | Total amount of work |  |
| 5 | Vat amount |  |
| Total amount of tender |  |  |