## Enhancing Food Security and Resilience of Rural Communities Red Sea State in Eastern Sudan

### Bid documents

RED SEA STATE SUAKIN LOCALITY

Rehabilitation water supply & Sanitation for Suakin Fish Landing Site-Suakin locality

Civil Works Metal Works

Feb. 2025

# المواصفات الفنية

### Specifications & Performance Requirements

General Provisions

Scope and Applications

These Specifications apply to the rehabilitation water supply & sanitation for fish landing site, to the details as specified below.

REHABILITATION WATER SUPPLY & SANITATION OF SUAKIN FISH LANDING SITE IN SUAKIN LOCALITY

A. Bill of quantities for rehabilitation water supply & Sanitation system

of suakin fish landing site.

- Mobilization

Bill of Quantity 1-1 for moblization

| # | DESCRIPTION | QUANTITY | UNIT | UNIT PRICE SDG | TOTAL PRICE SDG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilization to the site: Mobilization shall consist of preparatory work including, but not limited to, those necessary to the movement of personnel, equipment, supplies and incidentals to the project site in Suakin Fish Landing Site – Suakin locality. | 1 | JOB |  |  |
|  |  |  |  | Total of Bill No. 1-1 |  |

- Water Supply & Sanitation works

| # | Items descriptions | Quantity | Unit | Unit Price SDG | Total Price SDG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plumbing work |  |  |  |  |

|  | Supply of materials, general cleaning, and unclogging of toilet bowls, tanks, showers, and handwashing basins. توريد مواد وعمل نظافه عامه وتسليك للمقعد الافرنجى والتنك والشور وحوض غسيل الايدى | 1 | JOB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Supply, installation, and setup of a complete Arabic-style seat; price includes removal of the old seat and transport off-site. توريد وتركيب وتثبيت مقعد عربى كامل ويشمل السعر فك القديم والنقل لخارج الموقع | 1 | # |  |  |
| 4 | Supply, installation, and setup of a complete shower system; price includes removal of the old system and transport off-site. توريد وتركيب وتثبيت دش كامل ويشمل السعر فك القديم والنقل لخارج الموقع | 1 | # |  |  |
| 5 | Supply, installation, and connection of nickel-plated faucets and valves. توريد وتركيب وتوصيل حنفيه نيكل وبلف جوده | 1 | # |  |  |
| 6 | Supply of materials and general inspection of a two-winged stainless steel sink. The price includes everything necessary, from a good quality faucet to all connections up to the point of water flow. توريد مواد وعمل مراجعه عامه لحوض استيل بجناحين ويشمل السعر كل ما يلزم من حنفيه من النوع الجيد وغيره من التوصيلات الى ان وصول لماء | 2 | # |  |  |
| 7 | a single-wing stainless steel sink. شرحه ولكن لحوض استيل بجناح واحد ويشمل السعر شرحه | 2 | # |  |  |
|  | Supply of materials, excavation, and construction of a 3.40 x 2.40 m septic tank made of 30 cm thick red bricks, reinforced concrete beams (30 x 40 cm cross-section) with 12 mm reinforcing steel and 8 mm reinforcing steel stirrups every 20 cm, and a 15 cm thick reinforced concrete roof with two layers of The 12 mm reinforcing steel. price includes a two-layer imported roof coat coating on the roof, and the interior walls are coated with a fully imported waterproofing material. A | 1 | # |  |  |

|  | 50x50cm reinforced fiberglass cover is also included. توريد مواد وحفر وبناء سبتك تانك مقاس 2.40×3.40م من الطوب الأحمر سمك 30سم والابيام من الخرسانه المسلحه مقطع 40×30سم الحديد تسليح 12 ملى وكانات كل 20 سم من حديد تسليح 8 ملى والسقف من الخرصانه المسلحه سمك 15 سم طبقتين من الحديد تسليح 12 ملى وطلاء السطح بعازل coat roof مستورد طبقتين وطلاء الحوائط من الداخل بماده عازله لمنع تسرب الماء مستورده كامل ويشمل السعر الغطاء من الفايبر المسلح مقاس 50×50سم |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Supply of excavation and construction materials for an underground water tank with internal dimensions of 4x2x2m and a depth of 30cm thick red brick. The tank will have a reinforced fiberglass cover and a 15cm thick reinforced concrete roof with two layers of 12mm reinforcing steel and stirrups every 12cm. The suspended beams will be 20x40cm in cross-section and made of 12mm reinforcing steel with stirrups every 20cm of 8mm reinforcing The price includes steel. applying two layers of imported roof coat insulation to the roof and coating the interior walls with an imported, potable waterproofing material to prevent leakage. A water test is also included to ensure leak prevention. توريد مواد حفر وبناء خزان مياه ارضى مقاس داخلى 2×2×4م عمق من الطوب الأحمر سمك 30سم كامل مع عمل الغطاء من الفايبر المسلح والسقف من الخرسانه المسلحه سمك 15 سم طبقتين من الحديد تسليح 12 ملى وكانات كل 12 سم طبقتين من الحديد تسليح 12 ملى والابيام المعلقه مقطع 40×20سم من الحديد تسليح 12 ملى وكانات كل 20 سم من حديد تسليح 8 ملى وطلاء السطح بعازل coat roof مستورد طبقتين وطلاء الحوائط من الداخل بماده عازله لمنع تسرب الماء وصالحه للشرب مستورده ويشمل السعر عمل test بالماء لضمان منع التسرب | 2 | # |  |  |
|  | Supply, installation, and connection of a 1/2" Italian water pump. The price includes a protective iron cage, all necessary connections from the | 1 | # |  |  |

|  | 3/4" feed line and the 1" main line, and all required plumbing connections. توريد وتركيب وتوصيل موتور مياه "2/1 ايطالى ويشمل السعر قفص حمايه من الحديد وجميع التوصيلات اللازمه من خط التغذيه "4/3 والخط الرئيسى "1 وكل ما يلزم من توصيلات السباكه |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Supply of materials and construction of a drainage well with an internal diameter of 2 meters and a depth of 90 centimeters. The well will be constructed of red brick with a 15-centimeter thick concrete cover, and will include a 50x50 cm cast iron cover and a 20x40 cm reinforced concrete retaining wall. توريد مواد وعمل بئر صرف قطر داخلى 2م وغاطس 90 سم مبانى من الطوب الأحمر وسقف غطاء خرسانى سمك 15 سم مع عمل غطاء من الحديد الزهرى مقاس 50×50 سممع عمل خنزيره من الخرسانه المسلحه مقطع 40×20سم | 1 | # |  |  |
|  | Supply, installation, and connection of a 1000-liter fiberglass overhead water tank توريد وتركيب وتوصيل خزان مياه علوى فايبر جلاس سعه 1000 لتر | 1 | # |  |  |
|  | Supply of materials and general maintenance of the manhole; the price includes removal of dirt, unclogging of drains, and installation of a reinforced fiberglass cover. توريد مواد وعمل صيانه عامه للمنهول ويشمل السعر إزالة الاتربه وتسليك المجارى وعمل غطاء من الفايبر المسلح | 6 | # |  |  |
|  | Supply, installation, and delivery of a 4" PVC bathroom vent with cover; price includes removal of the old vent. توريد مواد وتركيب وتوصيل هواية للحمام "4 PVC بغطاء ويشمل السعر إزالة القديم | 80 | # |  |  |
|  | Supply of materials and general cleaning of the interior of an underground tank measuring 4x2x2m, 30cm deep, with a reinforced fiberglass cover and a 15cm thick reinforced concrete roof (two layers of 12mm reinforcing steel). The suspended beams should be 20x40cm in | 1 | # |  |  |

|  | cross-section and also made of 12mm reinforcing steel, with 8mm reinforcing steel stirrups spaced every 20cm. The price includes applying two layers of imported Roof Coat insulation to the roof surface and coating the interior walls with an imported, potable waterproofing material to prevent leakage. A water test is also included to ensure leak prevention. توريد مواد وعمل نظافه عامه للخزان الارضى من الداخل مقاس 2×2×4م عمق من الطول الاحمر سمك 30سم كامل مع عمل الغطاء من الفايبر المسلح والسقف من الخرسانه المسلحه سمك 15 سم طبقتين من الحديد تسليح 12 ملى والابيام المعلقه مقطع 40×20سم من الحديد تسليح 12 ملى وكانات كل 20 سم حديد تسليح 8 ملى وطلاء السطح بعازل رووف كوت مستورد طبقتين وطلاء الحوائط من الداخل بماده عازله لمنع تسرب الماء وصالحه للشرب مستورده ويشمل السعر عمل اختبار بالماء لضمان منع التسرب |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Supply of materials and construction of a drainage well with an internal diameter of 2 meters and a depth of 90 centimeters. The building will be constructed of red brick with a 15-centimeter thick concrete roof cover, along with a 50x50-centimeter cast iron cover and a 20x40-centimeter reinforced concrete retaining wall. Insulating roofing material will be installed under the roof, and the surface will be coated with two layers of imported Roofcoat insulation. توريد مواد وعمل بئر صرف قطر داخلى 2م وغاطس 90 سم مبانى من الطوب الاحمر وسقف غطاء خرسانى سمك 15 سم مع عمل غطاء من الحديد الزهرى مقاس 50×50سم مع عمل خنزيره من الخرسانه المسلحه مقطع 40×20سم مع عمل روبرايد عازل تحت السقفه وطلاء السطح بعازل رووف كوت مستورد طبقتين | 1 | # |  |  |
|  | Supply of materials, excavation, and construction of a 20 cm thick red earthwork (30 x 30 cm). The price includes excavation, backfilling, construction, and cast iron covering. توريد مواد وحفر وبناء قلى تراب من الطول الاحمر سمك 20 سم مقاس 30×30سم ويشمل السعر الحفر والردم والبناء والغطاء من الحديد الزهرى | 2 |  |  |  |

|  | The old water supply network for the bathrooms was dismantled and removed, and the scrap metal was handed over to the consultant. فك وازالة شبكة التغذيه القديمه للحمامات ويسلم الاسكارب للاستشارى | 1 | JOB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PVC 1/2" pipe supply, installation, and connection 1/2 "pvcتوريد مواد وتركيب وتوصيل ماسوره | 16 | L.M |  |  |
|  | a 4-inch PVC drainage pipe. شرحه ولكن ماسورة تصريف بى فى سى 4 بوصه | 15 | L.M |  |  |
|  | a 1/2 inch German-made tap and valve. شرحه ولكن حنفيه وبلف 2/1بوصه المانى كامل | 8 | # |  |  |
|  | Ablution Area شرحه ولكن للوضايه | 8 | # |  |  |
|  | a 4-inch PVC pipe for the bathroom toilet seat opening. شرحه ولكن ماسوره بى فى سى 4 بوصه لفتحة مقاعد الحمامات | 8 | L.M |  |  |
|  | a complete Arabic seat with all the necessary connections. شرحه ولكن مقعد عربى كامل مع التوصيلات | 8 | # |  |  |
|  | a complete handwashing basin with connections and a faucet, and the price includes removing the old one. شرحه ولكن حوض غسيل ايدى كامل مع التوصيلات والحنفيه ويشمل السعر فك القديم | 2 | # |  |  |
|  | Supply, installation and connection of an Italian-made motor. The price includes the construction of an iron protection cage and all necessary connections from the 3/4 inch supply line and the 1 inch main line, and all necessary plumbing connections (connections for bathrooms and ablution areas). توريد وتركيب وتوصيل موتور ايطالى الصنع ويشمل السعر عمل قفص حمايه من الحديد وجميع التوصيلات اللازمه من خط التغذيه 4/3بوصه والخط الرئيسى 1 بوصه وكل مايلزم من توصيلات السباكه (التوصيلات للحمامات والوضايه) | 1 | # |  |  |

|  | the PVC air pipe is 4 meters long, and the price includes removing the old one. شرحه ولكن ماسوره هوايه بى فى سى طول 4م ويشمل السعر فك القديم | 5 | # |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Supply, installation, and connection of a 1000-liter fiberglass overhead water tank on a 14cm beam support, 3.5m high. The price includes painting after applying a preliminary coat of tartar and all necessary connections. توريد وتركيب وتوصيل خزان مياه علوى فايبرجلاس سعة 1000 لتر على حامل من الكمر 14سم ارتفاع 3.5م ويشمل السعر الطلاء بالبوهيه بعد عمل طليه اوليه من الزلقون وجميع التوصيلات اللازمه | 1 | JOB |  |  |
|  | 4-inch drain pipe to and from the well, as well as drilling and backfilling. شرحه ولكن ماسورة تصريف 4 بوصه من والى البئر ويشمل السعر الحفر والردم | 30 | L.M |  |  |
|  | a complete PVC floor pipe with a 1/2 inch PVC pipe. شرحه ولكن بيبه ارضيه كامله بى فى سى مع الماسوره 2/1 بوصه بى فى سى | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Total of Bill for Water Supply & Sanitation work |  |  |

COST SUMMARY FOR REHABILITATION WATER SUPPLY &  SANITATION.

(Summary of Tender Price)

| Item | Description | Cost (Sudanese Pounds)/SDG |
| --- | --- | --- |

| 1 | Mobilizations |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Water Supply & Sanitation Works |  |
| 3 | Total amount of work |  |
| 4 | Vat amount |  |
| Total amount of tender |  |  |